| Тип генератора | Старое обозначение | Номинальные данные |  |  |  | Тип экскаватора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, кВт | U, В | I, А | N, об/мин |  |  |
| 4ГПЭМ55-2/1 У2 4ГПЭМ60-3/2 У2 4ГПЭМ125-3/1 У2 | 2ГПЭМ400М-У2 - - | 55 60 125 | 375 330 330 | 147 182 379 | 1500 | ЭКГ-3 (У2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ55-1/1 У2 4ГПЭМ135-1/1 У2 4ГПЭМ220-1/1 У2 | - - - | 55 135 220 | 460 | 119,6 293 478,3 | 1500 | ЭКГ-5А (тирист.) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ55-1/1 Т2 4ГПЭМ135-1/1 Т2 4ГПЭМ220-1/2 Т2 | - - - | 50 125 200 | 460 | 109 272 435 | 1500 | ЭКГ-5А (тирист. Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ152У2,экс 4ГПЭМ55-2/1У2,экс 4ГПЭМ135-2/2У2,экс 4ГПЭМ220-2/2У2,экс | 2МП542-1/2м-У2, экс 2ПЭМ400М-У2,экс 2ГПЭ13-14/2-У2,экс 2ПЭМ2000-1У2,экс | 15 55 135 220 | 115 375 610 460 | 130 147 221 478,3 | 1500 | ЭКГ-5А | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ15-2 Т2 4ГПЭМ55-2/1 Т2 4ГПЭМ135-2/2 Т2 4ГПЭМ220-2/2 Т2 | 2МП542-1/2-Т2 2ПЭМ400М-Т2 2ГПЭ13-14/2-Т2 2ПЭМ2000-1Т2 | 14 50 125 200 | 115 375 610 460 | 122 133 205 435 | 1500 | ЭКГ-5А (Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ125-2/1 У2,экс 4ГПЭ(М)300-2/2У2,экс 4ГПЭ(М)600-4/1У2,экс | 2ПЭМ2000М-У2, экс 2ПЭМ141-4К-У2,экс - | 125 300 600 | 330 630 560 | 379 477 1071 | 1000 | ЭКГ-8И | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ125-2/1 Т2 4ГПЭ(М)300-2/2Т2 4ГПЭ(М)600-4/1Т2 | 2ПЭМ2000М-У2, экс 2ПЭМ141-4К-Т2,экс - | 110 280 560 | 330 630 560 | 333 444 1000 | 1000 | ЭКГ-8И | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ125-1/1 У2,экс 4ГПЭ(М)300-1/2У2,экс 4ГПЭ(М)600-1/1У2,экс | - - - | 125 300 600 | 330 630 750 | 379 477 800 | 1000 | ЭКГ-10 (тирист.) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ125-1/1 Т2 4ГПЭ(М)300-1/2Т2 4ГПЭ(М)600-1/1Т2 | - - - | 110 280 560 | 330 630 750 | 333 444 747 | 1000 | ЭКГ-10 (тирист. Т») | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ170-1/1 У2, экс 4ГПЭ300-1/2 У2, экс 4ГПЭМ600-1/1 У2,экс | - - - | 160 300 600 | 330 630 750 | 515 477 800 | 1000 | ЭКГ-10(У2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭМ170-1/1 Т2, экс 4ГПЭ300-1/2 Т2, экс 4ГПЭМ600-1/1 Т2,экс | - - - | 160 280 560 | 330 630 750 | 484 444 747 | 1000 | ЭКГ-10(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)300-4/1 У2,экс 4ГПЭ(М)600-2/2 У2,экс 4ГПЭ(М)1000-3/1У2,экс | 2ПЭ141-4К-1У2, экс 2ПЭ151-5К-2У2,экс 2ГПЭ85/35-6К-2У2,экс | 300 600 1000 | 630 750 900 | 477 800 1110 | 1000 | ЭКГ-12,5 | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)300-4/1 Т2 4ГПЭ(М)600-2/2 Т2 4ГПЭ(М)1000-3/1Т2 | 2ПЭ141-4К-1Т2 2ПЭ151-5К-2Т2 2ГПЭ85/35-6К-2Т2 | 280 560 950 | 630 750 900 | 444 747 1056 | 1000 | ЭКГ-12,5(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ300-4/1У2,экс 4ГПЭ1000-2/2У2,экс 4ГПЭС1250-1/1У2,экс | 2ПЭ141-4К-1У2,экс - - | 300 1000 1250 | 630 900 930 | 477 1100 1344 | 1000 | ЭКГ-15 | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)300-4/1Т2 4ГПЭ(М)600-2/2 Т2 4ГПЭ(М)1250-1/1 Т2 | 2ПЭ141-4К-1Т2 2ПЭ151-5К-2Т2 - | 280 560 1120 | 630 750 930 | 444 747 1204 | 1000 | ЭКГ-15(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)300-3/1У2,экс 4ГПЭ(М)600-3/2 У2,экс 4ГПЭ(М)600-3/2У2,экс | 2ПЭ141-4К-3У2,экс 2ПЭ151-5К-3У2,экс 2ПЭ151-5К-3У2,экс | 300 600 600 | 630 750 750 | 477 800 800 | 1000 | ЭШ6/45 | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)300-3/1Т2 4ГПЭ(М)600-3/2 Т2 4ГПЭ(М)600-3/2Т2 | 2ПЭ141-4К-3Т2 2ПЭ151-5К-3Т2 2ПЭ151-5К-3Т2 | 280 560 560 | 630 750 750 | 444 747 747 | 1000 | ЭШ6/45(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)1000-2/2У2,экс 4ГПЭ(М)1000-2/2 У2,экс 4ГПЭ(М)1000-2/2У2,экс | 2ГПЭ85/35-6К-У2,экс 2ГПЭ85/35-6К-У2,экс 2ГПЭ85/35-6К-У2,экс | 1000 | 900 | 1110 | 1000 | ЭШ10/70 | подъем тяга поворот |
| 4ГПЭ(М)1000-2/2Т2 4ГПЭ(М)1000-2/2 Т2 4ГПЭ(М)1000-2/2Т2 | 2ГПЭ85/35-6К-Т2 2ГПЭ85/35-6К-Т2 2ГПЭ85/35-6К-Т2 | 950 | 900 | 1056 | 1000 | ЭШ10/70(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)1250-1/2У2 4ГПЭ(М)1250-1/2 У2 4ГПЭ(М)1250-1/2У2 | - - - | 1250 | 930 | 1344 | 1000 | ЭШ13/50 ЭШ11/70 | подъем тяга поворот |
| 4ГПЭ(М)1250-1/2Т2 4ГПЭ(М)1250-1/2 Т2 4ГПЭ(М)1250-1/2Т2 | - - - | 1125 | 930 | 1204 | 1000 | ЭШ13/50(Т2) ЭШ11/70(Т2) | напор поворот подъем |
| 4ГПЭ(М)600-4/1 У2 | 2ПЭ151-8К-У2, | 600 | 560 | 1071 | 1000 | БУ5000Э-У1 |  |